武汉商学院实验（实训）报告

课程名称：        计算机网络

| 实验（实训） 项目名称 | 使用网络模拟器PacketTracer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 周四 |  |  |  |  |
| 专 业 | 物联网工程 |  | 班 级 |  |  |
| 学生姓名 |  | 学 号 |  | 指导教师 |  |
| 同组学生 |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 1. 正确安装和配置网络模拟器软件PacketTracer。 2. 认识PT模拟器的功能。 3. 掌握使用PacketTracer模拟网络场景的基本方法，加深对网络环境、网络设备和网络协议交互过程等方面的理解。 4. 观察与IP网络接口的各种网络硬件及其适用场合。 二、实验环境 1. 运行Windows操作系统的PC一台。 2. CISCO公司提供的PacketTracer版本6.0。 三、实验内容与步骤 1. 安装网络模拟器 双击PacketTracer安装程序图标，根据提示进行选择确认，完成系统安装。 图1 2. 认识PacketTracer模拟器的工具和设备 主界面组成： 图2 • 菜单栏：包含新建、打开、保存等基本文件操作 • 工作区：绘制、配置和调试网络拓扑图的地方 • 操作工具（右侧）： - 选择(Selected)：用于选中配置的设备 - 移动(Move Layout)：用于改变拓扑布局 - 放置标签(Place Note)：用于给网络设备添加说明 - 删除(Delete)：用于去除拓扑图中的元素 - 检查(Inspect)：用于查询网络设备的选路表、MAC表、ARP表等 - 增加简单的PDU(Add Simple PDU)：用于增加IP报文等简单操作 - 增加复杂的PDU(Add Complex PDU)：可在设置IP报文后再设置TTL值等操作 图3 模式切换： • 实时模式：所有操作中报文的传送是在瞬间完成 • 模拟模式：报文的传送是按操作一步一步地向前走，有助于仔细观察报文的具体传输过程 3. 绘制简单的网络拓扑图 图4 操作步骤： 1) 从设备区拖入两台PC和一台交换机 2) 用直通铜线与RJ45以太端口连接 3) 等待线缆端的点变绿，表示物理连接正确 IP配置： 表 1 设备; IP地址; 子网掩码. PC0; 192.168.1.1; 255.255.255.0. PC1; 192.168.1.2; 255.255.255.0. 验证：在PC0的Command Prompt中输入：ping 192.168.1.2，检验配置是否正确。 4. Ping和Tracert实验 构建网络拓扑：路由器1841型号一台，PC机两台 PC配置： 图 5 表 2 设备; IP地址; 子网掩码; 默认网关. PC0; 192.168.1.2; 255.255.255.0; 192.168.1.1. PC1; 192.168.2.2; 255.255.255.0; 192.168.2.1. 路由器端口配置： 表 3 端口; IP地址; 子网掩码. FastEthernet0/0; 192.168.1.1; 255.255.255.0. FastEthernet0/1; 192.168.2.1; 255.255.255.0. 注意：需将路由器端口打开！ 模拟模式观察： 1) 进入模拟模式 2) 在PC0的Command Prompt中输入：ping 192.168.2.2 3) 点击"Auto capture/play"按钮，运行模拟过程 4) 观察事件列表"Event List"中的报文 5. 观察网络硬件模块 图6 对路由器2620XM的以下模块进行观察和记录： • NM-1FE-FX：光纤介质的100Mbps以太端口模块 • NM-1FE-TX：双绞线介质的100Mbps以太端口模块 • NM-2FE2W：双端口以太网模块 • NM-8AM：模拟调制解调器模块 • NM cover plate：模块盖板 四、实验结果 1. 成功安装并配置Packeteer网络模拟器软件。 2. 掌握了PacketTracer的基本操作，包括设备添加、连接配置、IP设置等。 3. 完成了简单网络拓扑图的绘制，并实现了PC间的互通测试。 4. 通过模拟模式观察了Ping命令的报文传输过程，理解了ARP协议的工作机制。 5. 了解了不同网络硬件模块的功能和适用场合。 五、实验总结 通过本次实验，我初步掌握了Cisco PacketTracer网络模拟器的使用方法。该软件提供了一个直观的网络模拟环境，可以帮助理解网络设备的工作原理和网络协议的交互过程。 在实验过程中，我学习了： • 网络拓扑图的绘制方法 • 网络设备的基本配置（IP地址、子网掩码、网关等） • 直通线和交叉线的使用场合 • Ping和Tracert命令的使用 图7 图8 • 模拟模式下观察网络报文传输过程 当物理连接正确时，与设备端口连接的线缆上的点会变为绿色。如果连接不正确，需要检查线缆类型是否正确以及接口卡是否处于"开"的状态。 六、思考题回答 1. ARP请求什么内容？用什么数据包发送？ ARP请求的内容是目标IP地址对应的MAC地址。ARP请求使用广播数据帧发送，目标MAC地址为FF:FF:FF:FF:FF:FF。 2. ARP响应什么内容？用什么数据包发送？ ARP响应的内容是本机的MAC地址。ARP响应使用单播数据帧发送，直接回复给请求者。 3. 绘制ARP工作原理图。 主机A (IP: 192.168.1.1) 发送ARP请求(广播) → 主机B (IP: 192.168.1.2) 收到请求后发送ARP响应(单播) → 主机A 获得主机B的MAC地址，可以正常通信。 4. ARP和IP的对应关系是否固定？ 不是固定的。ARP缓存表中的条目有一定有效期（通常几分钟到几小时），如果IP地址重新分配或网络拓扑改变，ARP映射关系会更新。 5. Mac地址和IP地址是否一成不变？ MAC地址：理论上由厂商固化在网卡中，不可更改，但可以通过软件方式进行修改（不推荐）。 IP地址：可以手动更改或通过DHCP动态分配，是可变的。 |
| 指导教师评语： 指导教师签名： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |